Analysieren von Bewegungen mithilfe von Videoanalyse-Software Vernier Video Physics

Anleitung:

- Starten Sie die App Video Physics

- Tippen Sie auf das + und wählen Sie „Take Video“

- Positionieren Sie sich parallel zu einer weißen Wand

- Achten Sie darauf, dass ihr Messstab zur späteren Skalierung vollständig im Bild ist

- Starten Sie die Videoaufnahme. Halten Sie dabei das iPad möglichst ruhig (nicht schwenken)

- Lassen Sie ihren Partner einen Ball ebenfalls parallel zur Wand werfen oder schießen

- Beenden Sie die Videoaufnahme und wählen Sie „Use Video“

  - Variante 1 (automatisches Tracking):

- Markieren Sie nun mit dem Fadenkreuz den Ball und skalieren Sie über + und – den inneren Kreis so, dass er ihr Objekt gerade umschließt

- klicken Sie rechts unten auf Track und warten Sie, bis dass automatische Tracking beendet ist.

- wählen Sie Origin & Scale um die Achsen auszurichten (der Ursprung sollte am Beginn ihrer Bewegung liegen) und Längen zu Skalieren (mithilfe des Messstabes)

- Mithilfe des Graphensymbols rechts oben gelangen Sie zu verschiedenen Graphen ihrer Bewegung, aus denen die Gesetzmäßigkeiten deutlich werden und Beschleunigungen usw. bestimmt werden können

  - Variante 2 (manuelles Tracking – für kleine Objekte)

- Markieren Sie nun mit dem Fadenkreuz den Ball

- Tippen Sie einmal mit dem Finger auf den äußeren weißen Kreis. Video Physics setzt so einen Punkt in die Mitte des Fadenkreuzes und springt zum nächsten Bild

- Positionieren Sie das Fadenkreuz wieder mittig über dem Objekt und tippen Sie auf den äußeren weißen Kreis, um den nächsten Punkt zu markieren.

- Fahren Sie so Bild für Bild fort, bis zum Ende des Videos

- wählen Sie Origin & Scale um die Achsen auszurichten (der Ursprung sollte am Beginn ihrer Bewegung liegen) und Längen zu Skalieren (mithilfe des Messstabes)

- Mithilfe des Graphensymbols rechts oben gelangen Sie zu verschiedenen Graphen ihrer Bewegung, aus denen die Gesetzmäßigkeiten deutlich werden und Beschleunigungen usw. bestimmt werden können

  - Weiterverarbeitung am PC

- für genauere Auswertungen können das Video und die Daten per E-Mail oder Airdrop an einen PC gesendet werden und dort mit Logger Pro weiter bearbeitet werden

Quelle und weitere Infos: http://www.vernier.com/products/software/video-physics/